Router>en

Router>enable

Router#config t

Router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#no ip domain-lookup

Router(config)#hostname SA

SA(config)#enable pa

SA(config)#enable password cisco

SA(config)#enable se

SA(config)#enable secret

% Incomplete command.

SA(config)#enable secret cisco

SA(config)#service pas

SA(config)#service password-encryption

SA(config)#line con

SA(config)#line console 0

SA(config-line)#pas

SA(config-line)#password cisco

SA(config-line)#login

SA(config-line)#exit

SA(config)#line vty 0 4

SA(config-line)#pa

SA(config-line)#pas

SA(config-line)#password cisco

SA(config-line)#login

SA(config-line)#exit

SA(config)#ba

SA(config)#banner lo

SA(config)#banner login #ACESSO RESTRITO#

SA(config)#^Z

SA#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

wr

Building configuration...

[OK]

SA#cop

SA#copy ru

SA#copy running-config st

SA#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SA#sho ru

SA#sho running-config

Building configuration...

Current configuration : 655 bytes

!

version 12.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname SA

!

!

!

enable secret 5 $1$mERr$hx5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0

enable password 7 0822455D0A16

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

ip classless

!

!

!

banner login ^CACESSO RESTRITO^C

!

!

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16

login

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16

login

!

!

!

end

SA#

SA#config t

SA#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

SA(config)#inter

SA(config)#interface fast

SA(config)#interface fastEthernet 0/0

SA(config-if)#ip ad

SA(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

SA(config-if)#des

SA(config-if)#description interface de rede diretoria

SA(config-if)#no sh

SA(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

SA(config-if)#^Z

SA#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

wr

Building configuration...

[OK]

SA#show ip interface brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

FastEthernet0/0        192.168.0.1     YES manual up                    up

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

SA#copy ru

SA#copy running-config st

SA#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

SA#

SA#