Calculo IP

O calculo IP e utilizado para achar Mascara de SubRede, BroadCast, Quantidade de Endereços para cada host(maquina), IP Inicial da rede e IP final da rede

Antes de Começar a efetuar os cálculos temos que conhecer o que e CIDR

O CIDR (de Classless Inter-Domain Routing) foi introduzido em 1993, como um refinamento para a forma como o tráfego era conduzido pelas redes IP. Permitindo flexibilidade acrescida quando dividindo margens de endereços IP em redes separadas, promoveu assim um uso mais eficiente para os endereços IP cada vez mais escassos.

Endereçamento

Os endereços IP no IPv4 têm 32 bits de comprimento e estão separados em duas partes: o endereço de rede (que identifica toda a rede ou subrede), e o endereço de host (que identifica uma ligação a uma máquina em particular ou uma interface para essa rede). Máscaras de subrede são máscaras de bits que mostram onde o endereço de rede termina e o endereço de host começa.

Routing sem classes

Historicamente, o espaço para o endereço IP foi dividido em três 'classes de rede' principais, onde cada classe tinha um tamanho fixo de rede. As classes A, B e C (Que Vimos na Aula Passada) tinham campos de endereço de 8, 16 e 24 bits respectivamente. A classe, em especial o comprimento da máscara da sub-rede e o número de hosts na rede, poderiam ser sempre determinadas dos três bytes mais significativos do endereço IP. Sem qualquer outra forma para especificar o comprimento de uma máscara de sub-rede, os protocolos de routing necessários usavam a classe de endereço IP especificada nas advertências do route para determinar o tamanho dos prefixos de routing para serem definidos na "tabela de routing". Atualmente, o endereçamento do tipo IPv6, que contém 128 bits e não possui classes específicas, vem ganhando cada vez mais espaço devido ao esgotamente de endereços do tipo IPv4

O CIDR usa máscaras de comprimento variável, o VLSM (de Variable Length Subnet Masks), para alocar endereços IP em sub-redes de acordo com as necessidades individuais e não nas regras de uso generalizado em toda a rede. Assim a divisão de rede/host pode ocorrer em qualquer fronteira de bits no endereço. Porque as distinções de classes normais são ignoradas, o novo sistema foi chamado de routing sem classes. Isto levou a que o sistema original passasse a ser chamado de routing de classes.

Exemplos de CIDR

Padrão                                        Quebra de Mascara

Classe de IP A   8,   9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.

Classe de IP B 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30

Classe de IP C 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30

Exemplo de Calculo IP

155.122.13.0/18

Binário: 11111111.11111111.11000000.00000000

Decimal:      255     .      255    .      192    .       0

Wild Card (Mudar os Binarios da Mascara de 1 para 0 e de 0 para 1)

Binario: 00000000.00000000.00111111.11111111

0	         0               63          255

Endereço de Rede: 155.122.13.0

Mascara de Rede: 255.255.192.0

Broadcast:155.122.63.255

Quantidade de Endereços: 214 – 2 IPs que e o 0 e 254  (Quantidade de 1 do Wild Card.) = IP Inicial:16382

IP Inicial: 155.122.0.1

IP Final: 155.122.63.254