Sistema de Numeração

O Sistema decimal – possui a base 10 e faz uso de dez símbolos para representar todas as quantidades

O Sistema binário – possui a base 2 e é representado pelo símbolo 0 e 1

O Sistema octal – possui base 8 e utiliza os algarismos de 0 a 7

O Sistema hexadecimal – possui a base 16 e para representar as suas quantidade faz uso dos números de 0 a 9 e das letras de A a F que correspondem aos números 10 11 12 13 14 15

Conversão BASE 10 para BASE 2

Exemplo 01

| 19 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | 2 |  |  |  |
|  | 1 | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 0 |

Resultado: 19(10) = 010011(2)

Exemplo 02

| 30 | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15 | 2 |  |  |  |
|  | 1 | 7 | 2 |  |  |
|  |  | 1 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 0 |

Resultado: 30(10) = 11110(2)

Exercicio (Converer os números Decimais em Binario)

- 357(10)       (                                                 )(2)

- 1992(10)    (                                                 )(2)

- 350(10)        (                                                )(2)

- 134(10)        (                                                )(2)

- 200(10)         (                                                )(2)

- 888(10)         (                                                )(2)

- 2502(10)      (                                               )(2)

- 222(10)      (                                                  )(2)

- 658(10)      (                                                  )(2)

- 750(10)      (                                                  )(2)

- 1500(10)   (                                                 )(2)

- 456(10)      (                                                )(2)

- 500(10)      (                                                  )(2)

- 898(10)      (                                                  )(2)

- 125(10)      (                                                  )(2)

- 3588(10) (                                                  )(2)

Sistema de Numeração Binário

Os sistemas descritos por variáveis lógicas são utilizados o sistema de base 2.

A vantagem da utilização deste sistema está na correspondência direta entre os dígitos 0 e 1 e os valores lógicos 0 e 1 que veremos mais à frente.

Neste sistema, os dígitos binários representam s coeficientes das potencias de base 2

A regra básica de formação de um número consiste no somatório de cada digito multiplicado por uma potência da base relacionada a posição daquele digito.

O algoritmo menos significativo (que corresponde a base elevada a zero = 1) localizava-se à direita ao passo que os mais significativos (maior potência da base) ficam a esquerda

Potência de 2

| 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

Exemplo 1

Método da soma das potencias de 2

É valido para número binário, somam-se as potencias de 2 correspondentes ás posições dos dígitos com valor igual a 1. O número decimal é a soma dessas potencias.

O número 19(10) é representado pela sequência de dígitos binários:

10011(2) = 1x24+0x23+0x22+1x21+1x20

Que corresponde respectivamente a:

10011(2) = 16+0+0+2+1 = 19(10)

Exemplo 2 (Exemplo Utilizando a Tabelinha mais fácil)

Converter o número 1110(2) em decimal

| 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Somar somente o binário 1 o 0 não soma

8+4+2 = 14(10)

Atividade

Converter os binários em decimal

- 01100001

- 101000000

- 1111

- 10101011

- 1001100

- 11111111

- 1111111111

- 11110000

- 10111011011

- 1011111010111

- 1011111010101011

- 101011111111111111

- 1000111111111111111111

- 10101010010010100000000

- 11111111111111111

- 10010101010110110111

- 11111111111110000000000

- 10010101001111

- 10101010101010101010

- 10000000010000000100000000

- 1111101010111110100

- 1111110000000

- 101010101010101111111

- 111111111100000000011111111111

- 110101010101010110101010000

- 1001011

- 1110000000000111

- 10010101010

- 1111110100101010

- 1000100010001

- 1010101010101111111111111111

- 101010101111111100001111

- 10101011111100001111

- 11111111000010101010101

- 101010101111111110101010

- 101010101111111101001001010

- 111111111111110111110111110

- 10101010111

- 100000000000000000000000111111111111111

- 111111111111

- 111111111111111111

- 1111111111111011111101111111111

- 1011111111111111110111111111